Билет №9

# Какую основную опасность представляют во время перевозки твердые легковоспламеняющиеся вещества класса 4.1?

## В упаковках с опасными грузами класса 4.1 имеет место избыточное давление, которое может значительно увеличиваться с повышением температуры, что может привести к разгерметизации емкости или даже к ее разрушению.

    - Грузы этого класса характеризуются высокой активностью при контакте с водой, в ходе химической реакции выделяются легковоспламеняющиеся газы, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

    - Опасные грузы класса 4.1 способны самовозгораться при контакте с кислородом воздуха.

    - Эти опасные вещества способны легко загораться при кратковременном контакте с источником зажигания, таким как горящая спичка, а также способны вызывать возгорание при трении.

# Какие из перечисленных опасных грузов могут загораться от горящей спички?

## Вещества класса 9, перевозимые при повышенной температуре.

    - Удушающие газы класса 2.

    - Твердые вещества класса 4.1.

## Опасные грузы подкласса 1.6.

# Способна ли пыль легковоспламеняющихся веществ или металлов взрываться?

## Да, однако для того, чтобы облако пыли взорвалось, необходима достаточно высокая концентрация пыли, которая не может образоваться даже в случае аварии при перевозке опасных грузов.

    - Нет, взрываться способны только газовоздушные смеси, образованные парами легковоспламеняющихся жидкостей.

    - Нет, взрываться способны только легковоспламеняющиеся газы.

    - Да, органическая пыль и металлическая пыль сгорает в воздухе и может привести к взрывам, если она образуется в замкнутых объемах.

# Какие из перечисленных опасных грузов способны к бурной экзотермической (с выделением теплоты) реакции в случае нагрева?

## Удушающие газы класса 2.

    - Самореактивные и полимеризующиеся вещества класса 4.1.

## Самонагревающиеся вещества класса 4.2.

    - Все вещества класса 9, перевозимые при повышенной температуре.

# Какие из перечисленных опасных грузов в случае их утечки или просыпания при перевозке могут воспламеняться при контакте с воздухом?

## Удушающие охлажденные жидкие газы класса 2.

    - Токсичные вещества легковоспламеняющиеся опасные для окружающей среды класса 6.1.

    - Вещества класса 9, перевозимые при повышенной температуре.

    - Пирофорные вещества класса 4.2.

# Нарушены ли требования ДОПОГ, если на мешок с аммиачной селитрой (№ ООН 1942, знак опасности № 5.1) на одну сторону нанесена маркировка, показанная на рисунке?

## Да, на мешок в обязательном порядке должно наноситься надлежащее отгрузочное наименование «Нитрат аммония».

- Нет.

## Да, знак опасности должен наноситься с двух противоположных сторон мешков.

- Да, знак опасности должен быть оранжевого цвета.

# К перевозке передается груз № ООН 1294 ТОЛУОЛ (знак опасности № 3), упакованный в комбинированную тару, состоящую из внутренней стеклянной тары и ящика из естественной древесины. Правильно ли маркирована упаковка, если ее масса брутто превышает 30 кг и маркировка нанесена только на одну ее сторону?

## Да.

- Нет, стрелки, указывающие правильное положение упаковки, должны наноситься с двух противоположных сторон упаковки.

## Нет,	на	упаковку	должно	обязательно	наноситься	наименование перевозчика.

- Нет, на упаковки, содержащие прекурсоры, номер ООН не наносится.

# В каком случае транспортный пакет, содержащий упаковки с опасным грузом, должен иметь отдельные маркировочные знаки с номерами ООН, перед которыми проставлены буквы «UN», знаки опасности и маркировочные знаки вещества, опасного для окружающей среды?

## Транспортный пакет всегда должен отдельно обозначаться только маркировочными знаками с номером ООН, перед которым проставляются буквы "UN", и знаками опасности.

- Транспортный пакет в любом случае не должен иметь отдельной маркировки.

## Транспортный пакет должен иметь отдельную маркировку, только если в него сформированы упаковки с опасными грузами, упакованными в ограниченных или освобожденных количествах.

## Если маркировочные знаки  и номера ООН не видны снаружи транспортного пакета.

# Какие предметы дополнительного оборудования в соответствии с ДОПОГ должны быть у каждого члена экипажа транспортного средства, на котором перевозятся барабаны под давлением с хлором (№ ООН 1017, знаки опасности № 2.3, № 5.1 и № 8)?

## Противооткатный упор, предупреждающие знаки с собственной опорой.

    - Аварийный жилет, переносной фонарь, защитные перчатки, защитные очки, полнолицевая маска с комбинированным фильтром.

## Только жидкость для промывания глаз.

    - Лопата, контейнер для остатков опасного груза, дренажная ловушка.

# Что из нижеперечисленного в соответствии с ДОПОГ должно входить в комплект дополнительного оборудования транспортного средства, перевозящего барабаны под давлением с токсичным газом (знак опасности № 2.3)?

## Переносной фонарь, выполненный во взрывозащищенном исполнении.

    - Средство защиты органов дыхания, необходимое для аварийного покидания транспортного средства, например, панорамная маска с комбинированным противогазоаэрозольным фильтром.

## Дренажная ловушка.

    - Лопата.

# Должна ли в соответствии с ДОПОГ транспортная единица, загруженная баллонами с удушающим газом (знак опасности № 2.2), и маркированная табличками оранжевого цвета комплектоваться в обязательном порядке жидкостью для промывания глаз?

## Да, жидкость для промывания глаз должна быть для каждого члена экипажа.

    - Должна быть, если баллоны не снабжены колпаками.

    - Да, если для перевозки используется закрытое транспортное средство, не оборудованное вентиляцией.

    - Нет, жидкость для промывания не требуется при перевозке опасных грузов, маркированных знаками опасности № 2.2.

# Должны ли в обязательном порядке в транспортном документе на опасный груз, упакованный в освобожденных количествах, указываться номера образцов знаков опасности, присвоенные грузу в Перечне опасных грузов ДОПОГ?

  - Не должны.

## Должен указываться только первый или единственный номер, указанный для груза в колонке 5 Перечня опасных грузов ДОПОГ.

  - Должны, только в том случае, если их номера не указаны на упаковках в маркировочном знаке освобожденного количества.

  - Должны указываться только в случае, если в транспортном документе не указан номер ООН груза.

# Водитель принимает к перевозке параантрацен (№ ООН 3082 ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.). Какую информацию должен содержать в обязательном порядке транспортный документ?

## Перечень	средств	индивидуальной	защиты,	предназначенных	для использования водителем в случае аварии.

  - Описание физического состояния груза с уточнением цвета и запаха для облегчения выявления утечки.

  - Номер договора страхования и наименование страховой компании, которая застраховала опасный груз.

  - Надлежащее отгрузочное наименование, дополненное техническим названием груза: ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (параантрацен).

# Барабаны под давлением с опасным для окружающей среды веществом

№	ООН	1017	ХЛОР	(класс	2)	перевозятся	в	международном автомобильном сообщении. Какую запись грузоотправитель должен внести в обязательном порядке в транспортный документ?

## Вписать виды опасности груза: «Ядовитый газ», «Окислитель» и «Едкое».

  - Сделать запись «Опасное для окружающей среды».

## Указать группу упаковки вещества.

  - Указать телефоны аварийных служб.

# Какая сила препятствует смещению незакрепленного груза в кузове при изменении скорости или направления движения транспортного средства?

## Сила инерции.

    - Сила трения.

## Сила лобового сопротивления.

    - Сила сопротивления разгону.

# Под действием какой силы незакрепленный груз может сместиться в кузове транспортного средства при изменении скорости или направления движения?

    - Силы инерции.

## Силы трения.

    - Силы лобового сопротивления.

    - Подъемной силы.

# В чем, согласно европейскому стандарту EN 12 195-1:2010, состоит основной принцип крепления прижимом (фрикционного крепления)?

## В увеличении силы трения между грузом и полом грузовой платформы за счет укладки на опасные грузы неопасных грузов.

    - В увеличении силы трения между грузом и полом грузовой платформы за счет использования прокладочных материалов, повышающих коэффициент трения между поверхностями.

    - В увеличении силы трения между грузом и полом грузовой платформы за счет натяжения прижимных ремней.

## В прямом соединении растяжками увязочных устройств груза и точек крепления грузовой платформы.

# Разрешается ли мешки, маркированные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

## Разрешается.

    - Запрещается.

## Разрешается, только если масса брутто мешков с опасными грузами не превышает 20 кг.

    - Разрешается,	только	если	мешки	будут	размещены	в	отдельных транспортных пакетах.

# Разрешается ли канистры, маркированные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

    - Разрешается.

## Запрещается.

    - Разрешается, только если канистры будут перевозиться в закрытом транспортном средстве.

    - Разрешается, только если канистры будут размещены в отдельных транспортных пакетах.

# Разрешается ли барабаны, обозначенные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

## Не разрешается.

    - Разрешается, если опасные грузы относятся к группе упаковки III.

    - Разрешается.

## Не разрешается, поскольку барабаны изготовлены из металла.

# Что из перечисленного, согласно ДОПОГ, является комбинированной тарой?

## Переносной криогенный сосуд под давлением с теплоизоляцией для охлажденных сжиженных газов.

    - Картонный ящик, в который с использованием абсорбирующего и прокладочного материала упакованы 4 стеклянные бутылки с токсичным веществом.

## Любой неупакованный аэрозоль или газовый баллончик.

    - Переносной сосуд под давлением вместимостью по воде 40 литров.

# Какая тара показана на рисунке?

## Составная тара.

    - Крупногабаритная тара.

    - Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ).

    - Комбинированная тара.

# Что такое "Составная тара"?

## Любая тара, которая защищает опасный груз от теплового воздействия.

    - Система удержания (включая любой вкладыш или любое покрытие), предназначенная для перевозки твердых веществ, находящихся в непосредственном контакте с системой удержания.

    - Специальная тара, в которой содержатся поврежденные упаковки и упаковки, которые имеют дефекты, а также опасные грузы, которые просочились или просыпались.

    - Тара, состоящая из внутреннего сосуда и наружной тары, которая в собранном виде остается неделимой единицей.

# В ходе осмотра опасного груза, передаваемого к перевозке, водитель обнаружил упаковку с негерметичной тарой. Имеет ли право водитель отказаться от перевозки этой упаковки?

## Нет, поскольку ее перевозка уже оплачена.

    - Нет, поскольку негерметичные упаковки с опасными грузами хранить на складах запрещено.

    - Да, погрузчик не должен передавать к перевозке упаковку с негерметичной тарой, из которой может произойти утечка опасного вещества, до устранения повреждений.

## Да, кроме случаев перевозки опасного груза полной загрузкой.

# Что должен предпринять водитель, если ему передают для погрузки поврежденную упаковку с опасным грузом, из которой при перевозке может произойти утечка?

## Перед началом движения сделать соответствующую отметку в графе накладной «Оговорки и замечания перевозчика» и проинформировать о перевозке поврежденной упаковки аварийно-спасательные службы.

    - Потребовать от грузоотправителя письменное заверение, что перевозка такой упаковки не представляет чрезмерной опасности.

    - Он не должен принимать упаковку к перевозке.

## Перед погрузкой он должен обернуть упаковку полиэтиленовой пленкой.